Давайте выполним базовую настройку роутера (которую Вам придется выполнять ооочень часто) и назначим IP-адреса интерфейсам маршрутизатора.

Предположим, что после деления сети 192.168.0.0/24 на 3 подсети A, B и C (по 100, 50, 2 хоста соответственно) мы получили такие подсети: A - 192.168.0.0/25, B - 192.168.0.128/26, C - 192.168.0.192/30.

Первый адрес подсети A надо назначить на интерфейс маршрутизатора fastethernet 0/0.

Первый адрес подсети B надо назначить на интерфейс маршрутизатора fastethernet 0/1.

Первый адрес подсети C надо назначить на интерфейс маршрутизатора serial 0/0/0. Причем на один конец кабеля (DCE) для интерфейса serial необходимо назначить clock rate (задать время для синхронизации сигнала), а для другого (DTE) этого делать не надо.

// Так я буду обозначать комментарии.

Устанавливаем консольное соединение через гипертерминал со следующими настройками:

- Скорость: 9600; Биты данных: 8; Четность: Нет; Стоповые биты: 1; Управление потоком: Нет;

- Router>enable//Входим в привилегированный режим.

- Router#

- Router#erase startup-config//Очищаем маршрутизатор от предыдущих настроек.

- Router#reload//Перезагружаем маршрутизатор.

- Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no//После перезагрузки маршрутизатора IOS спросит, надо ли настраивать маршрутизатор в режиме диалога. Откажитесь.

- Router>enable//Снова входим в привилегированный режим.

- Router#

- Router#configure terminal//входим в режим глобальной конфигурации

- Router(config)#hostname R1//даём имя маршрутизатору, в данном случае R1

- R1(config)#no ip domain-lookup//выключаем поиск DNS

- R1(config)#enable secret class//включаем пароль на вход привилегированного режима

- R1(config)#banner motd #//Настраиваем сообщение дня (message of the day). Между знаками "#" пишем сообщение.
!!!ACCESS DENIED!!!
#

- R1(config)#line console 0//Входим в режим настройки консоли.

- R1(config-line)#password cisco//Назначаем пароль на вход.

- R1(config-line)#login//Включаем запрос пароля перед входом в консоль.

- R1(config-line)#exit

- R1(config)#line vty 0 4//Входим в режим настройки телнета.

- R1(config-line)#password cisco//Назначаем пароль на вход.

- R1(config-line)#login//Включаем запрос пароля перед входом с помощью телнета.

- R1(config-line)#end

- R1#show running-config//Проверяем введенные данные.

- R1#copy running-config startup-config//Сохраняем произведенную настройку в энерго-независимую память. Сейвы помогают не только геймерам ;) Были случаи когда ПакетТрейсер вис и приходилось всё делать заново.

- R1#configure terminal//снова заходим в режим глобальной конфигурации

- R1(config)#interface fastethernet 0/0//заходим в режим конфигурации интерфейса

- R1(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.128//назначаем IP-адрес интерфейсу и маску 255.255.255.128 (эта маска является расшифровкой префикса /25)

- R1(config-if)#des Subnet A//краткое описание интерфейса

- R1(config-if)#no shutdown//включаем интерфейс

- R1(config)#interface fastethernet 0/1//заходим в режим конфигурации интерфейса

- R1(config-if)#ip address 192.168.0.129 255.255.255.192//назначаем IP-адрес интерфейсу и маску 255.255.255.128 (эта маска является расшифровкой префикса /25)

- R1(config-if)#des Subnet B//краткое описание интерфейса

- R1(config-if)#no shutdown//включаем интерфейс

- R1(config)#interface serial 0/0/0//заходим в режим конфигурации интерфейса

- R1(config-if)#ip address 192.168.0.193 255.255.255.252//назначаем IP-адрес интерфейсу и маску 255.255.255.128 (эта маска является расшифровкой префикса /25)

- R1(config-if)#des Link to R2//краткое описание интерфейса

- R1(config-if)#clock rate 64000//задаем время сигнала для синхронизации со вторым роутером. На втором роутере этого делать не надо!

- R1(config-if)#no shutdown//включаем интерфейс

- R1(config-line)#end//выходим в привилегированный режим EXEC Mode

- R1#show running-config//Проверяем введенные данные.

- R1#copy running-config startup-config//Сохраняем произведенную настройку в энерго-независимую память.

В прошлой шпаргалке мы выполнили базовую настройку роутера и назначили IP-адреса интерфейсам роутера ("Базовая настройка роутера Cisco").

Однако (надеюсь Вы помните из готового примера), у нас еще нет возможности отправить удачный пинг в другую сеть (из PC1 к PC3).

Для этого мы и настроим статическую маршрутизацию, которая будет объяснять роутеру где находится другая сеть.

// Так я буду обозначать комментарии.

Устанавливаем консольное соединение через гипертерминал со следующими настройками:

- Скорость: 9600; Биты данных: 8; Четность: Нет; Стоповые биты: 1; Управление потоком: Нет;

- //при входе на роутер вводим пароль - cisco

- R1>enable//Входим в привилегированный режим.

- //вводим пароль - class

- R1#

- R1#configure terminal//заходим в режим глобальной конфигурации

- R1(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.255.128 Serial0/0/0//это команда для ввода статического маршрута/ Объясняю вкратце: ip route - это команда, говорящая роутеру, что сейчас будет введен статический маршрут; 172.16.0.0 - это удаленная и неизвестная роутеру сеть; 255.255.255.128 - это маска удаленной сети; serial0/0/0 - это на какой интерфейс слать пакеты, предназначающиеся для той, удаленной сети.

- //помимо вышеназванного способа можно воспользоваться другими командами: 
ip route 172.16.0.0 255.255.255.128 192.168.0.194 - в этом случае все тоже самое, только вместо указания интерфейса на какой слать пакеты, указан IP-адрес подключенного интерфейса следующего роутера. 
ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 Serial0/0/0 - здесь мы увеличили диапазон адресов маской. Теперь на интерфейс уйдут не только пакеты с адресами 172.16.0.1-126, но и 172.16.255.254. Это называется суммированием маршрутов, и заслуживает другой статьи. 
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/0 - а это называется маршрут по умолчанию, т.е. всё, что не предназначается для известных роутеру сетей уйдёт на интерфейс Serial0/0/0.

- R1(config-line)#end//выходим в привилегированный режим EXEC Mode

- R1#show running-config//Проверяем введенные данные.

- R1#copy running-config startup-config//Сохраняем произведенную настройку в энерго-независимую память.

В этой шпаргалке используется протокол динамической маршрутизации RIPv2.

Также будем считать, что базовая настройка выполнена и требуется опять 3 сети ("Базовая настройка роутера Cisco").

// Так я буду обозначать комментарии.

Устанавливаем консольное соединение через гипертерминал со следующими настройками:

- Скорость: 9600; Биты данных: 8; Четность: Нет; Стоповые биты: 1; Управление потоком: Нет;

- //при входе на роутер вводим пароль - cisco

- R1>enable//Входим в привилегированный режим.

- //вводим пароль - class

- R1#

- R1#configure terminal//заходим в режим глобальной конфигурации

- R1(config)#router rip//этой командой мы включаем протокол RIP на маршрутизаторе, и оказываемся в режиме конфигурации протокола

- R1(config-router)#

- R1(config-router)#version 2//включаем RIP Version 2

- R2(config-router)#no auto-summary//отключаем автоматическое суммирование маршрутов

- //для того, чтобы узнать какие сети подключены к роутеру, надо ввести команду в привилегированном режиме R1#show ip route

- R2(config-router)#network 192.168.0.0//вводим сети, которые будут передаваться другим роутерам, в нашем случае я ввел все подключенные

- R2(config-router)#network 192.168.0.128

- R2(config-router)#network 192.168.0.192

- R2(config-router)#passive-interface FastEthernet0/0//здесь мы задаём интерфейс на которые нет необходимости слать обновления таблицы маршрутизации

- R2(config-router)#passive-interface FastEthernet0/0

- R1(config-line)#end//выходим в привилегированный режим EXEC Mode

- R1#show running-config//Проверяем введенные данные.

- R1#copy running-config startup-config//Сохраняем произведенную настройку в энерго-независимую память.