Лабораторная работа. Настройка Syslog и NTP

Топология

Таблица адресации

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети | Шлюз по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | S0/0/0 (DCE) | 10.1.1.1 | 255.255.255.252 | — |
| R2 | S0/0/0 | 10.1.1.2 | 255.255.255.252 | — |
|  | G0/0 | 172.16.2.1 | 255.255.255.0 | — |
| PC-B | NIC | 172.16.2.3 | 255.255.255.0 | 172.16.2.1 |

Задачи

Часть 1. Настройка основных параметров устройства

Часть 2. Настройка NTP

Часть 3. Настройка Syslog

Общие сведения/сценарий

Сообщения Syslog, создаваемые сетевыми устройствами, могут собираться и архивироваться на сервере Syslog. Эту информацию можно использовать для наблюдения, отладки и поиска и устранения неполадок. Администратор может настраивать место сохранения и отображения сообщений. Сообщения Syslog могут сопровождаться метками времени для анализа последовательности сетевых событий; поэтому важно синхронизировать часы всех сетевых устройств с помощью сервера NTP.

В этой лабораторной работе необходимо настроить маршрутизатор R1 в качестве сервера NTP, а маршрутизатор R2 в качестве клиента Syslog и NTP. Серверное приложение Syslog (например, Tftp32d или другая аналогичная программа) будет работать на компьютере PC-B. Кроме того, вы будете контролировать уровень важности сообщений журнала, которые собираются и архивируются на сервере Syslog.

Примечание. В практических лабораторных работах CCNA используются маршрутизаторы с интегрированными сервисами Cisco 1941 (ISR) под управлением Cisco IOS версии 15.2(4) M3 (образ universalk9). Допускается использование маршрутизаторов других моделей, а также других версий операционной системы Cisco IOS. В зависимости от модели устройства и версии Cisco IOS доступные команды и результаты их выполнения могут отличаться от тех, которые показаны в лабораторных работах. Точные идентификаторы интерфейсов см. в сводной таблице по интерфейсам маршрутизаторов в конце лабораторной работы.

Примечание. Убедитесь, что все настройки маршрутизаторов удалены и загрузочная конфигурация отсутствует. Если вы не уверены, обратитесь к инструктору.

Необходимые ресурсы

2 маршрутизатора (Cisco 1941 с операционной системой Cisco IOS версии 15.2(4)M3 (универсальный образ) или аналогичная модель).

1 компьютер (с операционной системой Windows 7, Vista или XP, с программой эмуляции терминала, например Tera Term, и ПО Syslog, например tftpd32).

Консольные кабели для настройки устройств Cisco IOS через консольные порты.

Кабели Ethernet и последовательные кабели согласно топологии.

- Настройка основных параметров устройств

В части 1 необходимо настроить топологию сети и базовые параметры, например IP-адреса интерфейса, маршрутизацию, доступ к устройствам и пароли.

  - Создайте сеть согласно топологии.

  - Выполните запуск и перезагрузку маршрутизаторов.

  - Произведите базовую настройку маршрутизаторов.

Подключитесь к маршрутизатору с помощью консоли и перейдите в режим глобальной настройки.

Скопируйте приведенную ниже базовую конфигурацию и вставьте ее в текущую конфигурацию на маршрутизаторе.

no ip domain-lookup

service password-encryption

enable secret class

banner motd #

Unauthorized access is strictly prohibited. #

line con 0

password cisco

login

logging synchronous

line vty 0 4

password cisco

login

Настройте имена хостов в соответствии с топологией.

Примените IP-адреса к интерфейсам Serial и Gigabit Ethernet в соответствии с таблицей адресации и включите физические интерфейсы.

Установите тактовую частоту 128000 для последовательного интерфейса DCE.

  - Настройте маршрутизацию.

Включите RIPv2 на маршрутизаторах. Добавьте все сети в процесс RIPv2.

  - Настройте ПК B.

Настройте IP-адрес и шлюз по умолчанию для ПК B согласно таблице адресации.

  - Проверьте наличие сквозного соединения.

Убедитесь, что все устройства могут отправлять эхо-запросы на каждое другое устройство в сети. Если нет, устраните неполадки, чтобы установить связь между конечными устройствами.

  - Сохранение текущей конфигурации в качестве начальной.

- Настройка NTP

В части 2 необходимо настроить маршрутизатор R1 в качестве сервера NTP, а маршрутизатор R2 в качестве клиента NTP маршрутизатора R1. Необходимо выполнить синхронизацию времени для Syslog и отладочных функций. Если время не синхронизировано, сложно определить, какое сетевое событие стало причиной данного сообщения.

  - Выведите на экран текущее время.

Введите команду show clock для отображения текущего времени на R1.

R1# show clock

*12:30:06.147 UTC Tue May 14 2013

Запишите отображаемые сведения о текущем времени в следующей таблице.

| Дата |  |
| --- | --- |
| Время |  |
| Часовой пояс |  |

  - Установите время.

С помощью команды clock set установите время на маршрутизаторе R1. Ниже приводится пример настройки даты и времени.

R1# clock set 9:39:00 05 july 2013

R1#

*Jul  5 09:39:00.000: %SYS-6-CLOCKUPDATE: System clock has been updated from 12:30:54 UTC Tue May 14 2013 to 09:39:00 UTC Fri Jul 5 2013, configured from console by console.

Примечание. Время можно также настроить с помощью команды clock timezone в режиме глобальной конфигурации. Для получения дополнительной информации о команде clock timezone посетите веб-сайт www.cisco.com и определите часовой пояс для вашего региона.

  - Настройте главный сервер NTP.

Настройте маршрутизатор R1 в качестве главного сервера NTP с помощью команды ntp master stratum-number в режиме глобальной конфигурации. Значение stratum показывает в каком количестве переходов NTP от доверенного источника времени находится сервер. В этой лабораторной работе в качестве stratum данного сервера NTP используется число 5.

R1(config)# ntp master 5

  - Настройте клиент NTP.

    - Введите команду show clock на маршрутизаторе R2. Запишите текущее время, отображаемое на маршрутизаторе R2, в следующей таблице.

| Дата |  |
| --- | --- |
| Время |  |
| Часовой пояс |  |

    - Настройте R2 в качестве клиента NTP. Используйте команду ntp server, чтобы указать на IP-адрес или имя компьютера сервера NTP. Команда ntp update-calendar периодически обновляет календарь на основе времени NTP.

R2(config)# ntp server 10.1.1.1

R2(config)# ntp update-calendar

  - Проверьте настройку NTP.

    - Используйте команду show ntp associations, чтобы проверить, что маршрутизатор R2 связан через NTP с маршрутизатором R1.

R2# show ntp associations

address         ref clock       st   when   poll reach  delay  offset   disp

*~10.1.1.1        127.127.1.1      5     11     64   177 11.312  -0.018  4.298

* sys.peer, # selected, + candidate, - outlyer, x falseticker, ~ configured

    - Введите команду show clock на маршрутизаторах R1 и R2 и сравните метку времени.

Примечание. Синхронизация метки времени на маршрутизаторе R2 с меткой времени на маршрутизаторе R1 может занять несколько минут.

R1# show clock

09:43:32.799 UTC Fri Jul 5 2013

R2# show clock

9:43:37.122 UTC Fri Jul 5 2013

- Настройте Syslog

Сообщения Syslog от сетевых устройств могут собираться и архивироваться на сервере Syslog. В этой лабораторной работе в качестве программного обеспечения сервера Syslog используется Tftpd32. Администратор может настраивать типы сообщений, которые можно отправлять на сервер Syslog.

  - (Дополнительно) Установите сервер Syslog.

Если сервер Syslog еще не установлен на компьютере, загрузите и установите последнюю версию сервера Syslog, например Tftpd32. Последнюю версию Tftpd32 можно найти по следующей ссылке:

http://tftpd32.jounin.net/

  - Запустите сервер Syslog на компьютере ПК B.

После запуска приложения Tftpd32 перейдите на вкладку Syslog server.

  - Убедитесь, что на маршрутизаторе R2 включена служба меток времени.

С помощью команды show run проверьте, что служба меток времени включена для журналирования на маршрутизаторе R2.

R2# show run | include timestamp

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

Если служба меток времени не включена, используйте следующую команду, чтобы включить ее.

R2(config)# service timestamps log datetime msec

  - Настройте R2 для сохранения сообщений журнала на сервере Syslog.

Настройте маршрутизатор R2 для отправки syslog-сообщений на сервер Syslog (компьютер PC-B). IP-адрес сервера Syslog на PC-B: 172.16.2.3.

R2(config)# logging host 172.16.2.3

  - Выведите на экран параметры по умолчанию для журналирования.

Используйте команду show logging, чтобы вывести на экран параметры журналирования по умолчанию.

R2# show logging

Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 2 messages rate-limited, 0 flushes, 0 overruns, xml disabled, filtering disabled)

No Active Message Discriminator.

No Inactive Message Discriminator.

Console logging: level debugging, 47 messages logged, xml disabled,

filtering disabled

Monitor logging: level debugging, 0 messages logged, xml disabled,

filtering disabled

Buffer logging:  level debugging, 47 messages logged, xml disabled,

filtering disabled

Exception Logging: size (4096 bytes)

Count and timestamp logging messages: disabled

Persistent logging: disabled

No active filter modules.

Trap logging: level informational, 49 message lines logged

Logging to 172.16.2.3  (udp port 514, audit disabled,

link up),

6 message lines logged,

0 message lines rate-limited,

0 message lines dropped-by-MD,

xml disabled, sequence number disabled

filtering disabled

Logging Source-Interface:       VRF Name:

Назовите IP-адрес сервера Syslog. ____________________________________

Какие протокол и порт использует сервер Syslog? ____________________________________

Какой уровень сообщений настроен? ____________________________________

  - Настройте и проверьте результат настройки уровней важности для журналирования на маршрутизаторе R2.

    - С помощью команды logging trap ? определите доступность различных уровней сообщений. При настройке уровня сообщений, отправляемые на сервер Syslog, будут включать сообщения настроенного уровня и сообщение более низких уровней.

R2(config)# logging trap ?

<0-7>          Logging severity level

alerts         Immediate action needed           (severity=1)

critical       Critical conditions               (severity=2)

debugging      Debugging messages                (severity=7)

emergencies    Систему нельзя использовать                (серьезность=0)

errors         Состояние ошибки                  (серьезность=3)

informational  Информационные сообщения            (серьезность=6)

notifications  Нормальное, но значащее состояние (серьезность=5)

warnings       Состояние предупреждения                (серьезность=4)

<cr>

Если введена команда logging trap warnings, сообщения с какими уровнями важности будут регистрироваться?

____________________________________________________________________________________

    - Укажите уровень важности для журналирования равный 4.

R2(config)# logging trap warnings

или

R2(config)# logging trap 4

    - Создайте интерфейс Loopback0 на маршрутизаторе R2 и просмотрите сообщения журнала как в окне терминала, так и в окне сервера Syslog на ПК B.

R2(config)# interface lo 0

R2(config-if)#

Jul  5 09:57:47.162: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback0, changed state to up

Jul  5 09:57:48.162: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up

    - Удалите интерфейс Loopback 0 на маршрутизаторе R2 и просмотрите сообщения журнала.

R2(config-if)# no interface lo 0

R2(config)#

Jul  5 10:02:58.910: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback0, changed state to administratively down

Jul  5 10:02:59.910: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to down

Отображаются ли какие-либо сообщения на сервере Syslog при выборе уровня серьезности 4? Если какие-либо сообщения журнала отображаются, объясните, какие сообщения отображаются и почему.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

    - Укажите уровень важности для журналирования равный 6.

R2(config)# logging trap informational

или

R2(config)# logging trap 6

    - Удалите все записи в журнале Syslog на компьютере PC-B. Для этого щелкните Clear (Очистить) в диалоговом окне Tftpd32.

    - Создайте интерфейс Loopback 1 на маршрутизаторе R2.

R2(config)# interface lo 1

Jul  5 10:05:46.650: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback1, changed state to up

Jul  5 10:05:47.650: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback1, changed state to up

    - Удалите интерфейс Loopback 1 с маршрутизатора R2.

R2(config-if)# no interface lo 1

R2(config-if)#

Jul  5 10:08:29.742: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback1, changed state to administratively down

Jul  5 10:08:30.742: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback1, changed state to down

    - Проанализируйте выходные данные сервера Syslog. Сравните эти результаты с результатами на уровне важности 4. Каковы ваши наблюдения?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Вопросы для повторения

Какая проблема возникает при настройке слишком высокого (самый маленький номер) или слишком низкого (самый большой номер) уровня важности для Syslog?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Сводная таблица по интерфейсам маршрутизаторов

| Сводная таблица по интерфейсам маршрутизаторов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель маршрутизатора | Интерфейс Ethernet № 1 | Интерфейс Ethernet № 2 | Последовательный интерфейс № 1 | Последовательный интерфейс № 2 |
| 1800 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 1900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2801 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/1/0 (S0/1/0) | Serial 0/1/1 (S0/1/1) |
| 2811 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| Примечание. Чтобы определить конфигурацию маршрутизатора, можно посмотреть на интерфейсы и установить тип маршрутизатора и количество его интерфейсов. Перечислить все комбинации конфигураций для каждого класса маршрутизаторов невозможно. Эта таблица содержит идентификаторы для возможных комбинаций интерфейсов Ethernet и последовательных интерфейсов на устройстве. Другие типы интерфейсов в таблице не представлены, хотя они могут присутствовать в данном конкретном маршрутизаторе. В качестве примера можно привести интерфейс ISDN BRI. Строка в скобках — это официальное сокращение, которое можно использовать в командах Cisco IOS для обозначения интерфейса. |  |  |  |  |